- 公开招标文件

项目编号： JYZB-2018-228 项目名称：浦口区汉开书院学校智慧校园班牌、录播、一卡通系统

- 南京市教育装备与勤工俭学办公室

二〇一八年七月

第一章  投标邀请

南京市教育装备与勤工俭学办公室（以下简称“市装备办”）受浦口区教育局（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就浦口区汉开书院学校智慧校园班牌、录播、一卡通系统项目进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：JYZB-2018-228

2、项目内容：浦口区汉开书院学校智慧校园班牌、录播、一卡通系统

3、项目预算：86万

4、供应商应具备下列资格条件,并提供证明材料(包括但不限于):

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）：无。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

无

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、集中考察现场及答疑：南京汉开书院五华路校区 联系人：郭晓文 17701598807

本项目须查看现场，投标人须携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人社保证明材料、被委托人身份证原件及复印件。考察现场后相应施工费用线材辅材等一律不予变更。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

7、投标保证金数额及交纳办法：保证金数额壹万元整；交纳办法：标人应从本单位帐户支付投标保证金，采用同城转账支票（仅限本地供应商）、电汇形式或银行保函交纳，拒绝其他形式。保证金汇款单位：南京市教育装备与勤工俭学办公室；保证金汇款银行：工商行南京麒麟科创园分理处；保证金汇款帐号：4301013209001042932。保证金转账凭证一份在响应文件中随投标文件一并送达市装备办，复印件装订在投标文件中。未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

8、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

9、投标开始时间：2018年8月7日08:40，投标截止时间及开标时间：2018年8月7日09:00。

10、投标文件接受地点：南京市教育装备与勤工俭学办公室西二楼招标科

届时请投标供应商法定代表人或其授权代表凭身份证与社保证明文件出席开标仪式。

11、采购单位联系方式：

区教育装备项目联系人：龚步洲 58882126

12、采购中心联系方式

联系人：杨峰   025-84550980

联系地址：南京市马府街18号南京市教育装备与勤工俭学办公室西二楼   邮政编码：210002

第二章  供应商须知

一、总   则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

3.2 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

3.3提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 市装备办对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 市装备办在招标文件要求提交投标文件截止时间叁日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与市装备办就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

（1）※ 投标函（投标申请及声明）；

（2）※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）投标保证金转账、汇款凭证；

（4）※第一章投标邀请中 4.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）合同条款

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加※项目不得有缺失或无效：

（1）※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；

（2）※《技术条款偏离表》；

（3）※《投标项目主要产品一览表》；

（4）※《供货一览表》；

（5）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（6）项目集成（实施）方案；

（7）服务承诺；

（8）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将按无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。

14.4招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后鉴证之日起五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，市装备办可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知市装备办。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市教育装备与勤工俭学办公室组织的部门集中采购活动。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 市装备办将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，市装备办将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由市装备办工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，市装备办报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，市装备办根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由市装备办负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；

（4）向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标总价超出采购预算限额的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（11）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（12）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（13）没有逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（14）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（15）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（16）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商及时到市装备办招标科领取中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 市装备办和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，市装备办均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 市装备办将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向市装备办或采购人提出询问，市装备办或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达市装备办招标科（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，市装备办或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 市装备办在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。市装备办遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对市装备办的答复不满意，或市装备办未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向市装备办工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，市装备办将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章  评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35（小数点保留一位）。 | 35 |
| 2.1 | 技术方案 | 投标人必须制定“技术规格偏离表”，对照需求清单中规定的技术参数进行逐项应答，未逐条应答者、所有参数利用复制粘贴来应答的视为无效投标；如果发现虚假应答，则追究投标人法律责任。评委根据“技术规格偏离表”评分，参数全部满足招标要求的得15分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标。 | 15 |
| 2.2 |  | 对招标文件的深化理解和项目实施组织方案阐述，方案完整、详细，实施管理规范，措施、制度完善，项目组织计划、人员安排合理，工程进度和质量控制到位，专家根据方案酌情打分，最优得3分，良好得2分，一般得1分。 | 3 |
| 2.3 |  | 图书馆设备厂家同时具有图书馆在线、数字图书馆、借阅卡管理系统等著作权证书（须在保持期内），每提供1个得1分，共3分。 | 3 |
| 2.4 |  | 所投班牌产品生产厂商需具有对软件系统的持续优化开发能力，具有省级及以上软件企业证书的得2分，所投班牌系统具有软件著作权登记证书的得2分（提供证书复印件）。 | 4 |
| 2.5 |  | 虚拟化平台软件必须具有国产软件自主知识产权，具有自主研发能力，保障后续产品的连续性；提供国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》复印件证明并加盖厂家公章；虚拟化平台须能够收集记录系统出现严重故障的系统记录日志，包括：Windows蓝屏、Linux Panic，系统无响应、进程停止响应等，并提供证明（截图）材料，全部满足得3分，不满足不得分。 | 3 |
| 2.6 |  | 系统现场演示：具体演示点详见“系统演示要求”，必须以自有真实系统进行演示（不接收截屏演示、PPT演示，否则演示分为零分），评委根据投标人演示情况进行评分，具体评分标准见“系统演示要求”。最高15分。 | 15 |
| 3.1 | 项目服务方案及质保服务 | 售后服务：根据投标人提供的售后服务、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等评分，最优得3分，良好得2分，一般得1分。 | 3 |
| 3.2 |  | 能提供本地化服务，注册地在南京得2分（提供营业执照等有效证明材料复印件）。 | 2 |
| 3.3 |  | 所投的智慧图书馆系统、电子班牌系统、录播系统主要产品设备必须出具3年免费质保承诺函，提供一个得1分共3分。 | 3 |
| 4.1 | 企业资信及技术能力 | 投标人同时具有环境管理体系认证(ISO14001)、信息安全管理体系认证(ISO/IEC27001)、信息技术服务管理（ISO/IEC20000）认证、ISO9001质量管理体系认证，每个1分，共4分。 | 4 |
| 4.2 |  | 投标人提供信息系统集成及服务资质证书、ITSS信息技术服务运行维护证书，每个得2分。 | 4 |
| 4.3 |  | 投标人提供信用评级机构出具的信用评级证书为AAA级的得2分。 | 4 |
| 4.4 |  | 提供所投产品近两年完成类似业绩证明，每提供1个得1分，最多得2分。 | 2 |

说明：

1、在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%、4%的加分（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2、对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

3、所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

4、如果评审分数畸高、畸低的，应详细说明理

# 第四章 采购项目技术、规格和数量要求等

一、设备需求清单及参数表。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术规格及描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、高清录播教室. |
| 1 | 智慧教育录播主机 |  | 1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、 ★支持8路高清3G-SDI、支持1路HDMI输入接口；支持1路VGA输入接口，2路HDMI接口视频输出。 4、 录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、 为了便于录播主机连接鼠标，标准键盘、导播控制键盘、USB存储设备，要求录播主机支持≥5路USB接口 。 6、 录播主机支持2路千兆RJ45网络接口 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、 主机自带音频处理系统，不少于10路输入与4路输出音频平衡信号接口，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机工作状态，IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸，同时为了实现对系统信息的便捷操控，要求主机前面板支持可触摸操作按键，可以实现主页、开关机、上下选择和左右翻页等操作。 10、控制接口≥8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 11、系统可实现智能跟踪，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，跟踪效果稳定流畅 12、系统内置5机位6场景图像跟踪处理模块，图像识别和分析技术可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； 13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 14、支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 15、★主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 16、支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端直播功能。 17、为保证系统符合国家相关要求，需提供产品3C认证证书。 18、为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障报告MTBF≥12万小时证书复印件，加盖厂家公章； | 1 | 台 |
| 2 | 智慧教育录播软件 |  | 跟踪录播主机管理系统： 1、 嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、存储空间、跟踪机位信息、网络连接信息等。 3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6、 ★系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 9、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 10、 可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 11、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。 12、 要求提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书。 多媒体导播控制平台： 1、 支持远程导播与本地导播 2、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。 3、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 4、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 5、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。 6、 ★在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，不仅支持2画面、3画面、4画面多面合成，最大支持两种6画面自定义合成模式， 7、 ★支持15中画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 8、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。 9、 要求提供多媒体导播控制平台软件著作权证书。 图像自动跟踪系统： 1、 系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度大于15m。 2、 系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。 3、 支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 4、 可扩展支持中间液晶触摸一体机，左右双黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、左板书特写、右板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 5、 ★系统支持辅助定位功能，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面。 音频处理： 1、 软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便； 2、 支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引； 3、 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； 4、 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； 5、 详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数； 6、 系统支持不少于8种场景的自定义，让用户体验效果更佳。 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧教育录播设备 |  | 跟踪定位摄像机3台： 1、 芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 2、 总像素≥400万 3、 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 4、 信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 5、 编码格式支持：H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码 6、 主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒 7、 视频压缩码率支持：32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR 8、 字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调 9、 数据存储支持：视频、图片文件 10、 存储机制支持：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测) 11、 报警数据传输支持 FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件 12、 协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP 13、 客户端浏览 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持并发用户访问≥8个 高清云台摄像机4台（老师特写摄像机、讲台全景摄像机、学生全景摄像机、虚拟抠像摄像机）： 1、 视频输出接口： 1路3G-SDI接口，1路DVI-D接口 2、 视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3、 音频接口：1pcs 3.5mm接口(含1路 LINE IN，1路LINE OUT) 4、 编码方式：支持H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。 5、 支持TF卡，最大64G本地存储 6、 支持1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 7、 水平范围：-170°~+170° 8、 垂直范围：-30°~+90° 9、 水平转动速度： ±0.1°~120°/秒。 10、 垂直转动速度：0.1°~80°/秒 11、 传感器类型 1/2.8 " CMOS, ≥214万像素 12、 镜头焦距：光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍。 13、 光圈：F1.6 – F3.5 14、 焦距：f=4.7–94.0mm 15、 最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 16、 快门速度：1/1-1/10000秒 17、 支持聚焦方式: 自动、手动、PTZ触发、一键触发。 拾音话筒4套： 1、 话筒类型：电容式麦克风。 2、 指向性：超指向性。 3、 频率响应：30Hz-18KHz。 4、 灵敏度：-37dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)。 5、 信噪比≥72db（1KHz@1Pa）。 6、 输出阻抗≤200欧姆。 7、 供电要求：48v幻象供电。 智能导播台1台： 1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。 2、 导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 3、 ★导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。 4、 导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。 5、 导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。 6、 导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。 7、 ★导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次。 8、 导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。 媒体控制主机（中控）1套： 1、 ★主机采用工业级嵌入式CPU，Linux操作系统内核，实用性好、可靠性高、功能齐全、扩展性强。 2、 系统支持不少于6口交换机，交换机具备千兆RJ45接口及高速数据传输功能，可通过网络远程控制录播系统。 3、 支持不少于2路HDMI输入和1路VGA输入，支持笔记本、电脑、视频展台三路号输入与切换。 4、 不少于2路HDMI+1路HD-Baset输出，可实现本地录播、投影仪、显示器等信号输出 5、 支持投影仪、电动幕布和录播设备供电 6、 不少于两路线路音频输入和1路麦克风输入 7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复 8、 支持不少于1路RS-232控制接口 9、 不少于1路3.5mm音频线路输出 10、主机集成了数字功放具备高效音视频解码功能，可以直接外接音响设备 11、系统支持对自有设备进行一键式开关机功能，对上课视频支持 “一键”式录制、暂停、停止功能。 12、系统自带的控制面板可实现录制控制、声音调整、投影仪控制、画面预监和切换、系统的断电和供电等功能。 可视化控制面板1套： 1、 ★系统要求自带Android、windows双系统，集成中控控制， 互动控制、多媒体中控控制，本地后台控制为一体。 2、 液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口； 3、 支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口； 4、 系统支持后台设置课程安排，同步显示到可视化控制面板主界面，方便教师实时查看； 5、 面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作； 6、 面板支持控制录播信号源切换例如：展台、外接、投影、电脑等； 7、 面板可以针对视频进行录制、停止、打点设置，可以针对接入音频进行声音大小控制，并支持控制整套录播系统快捷开关机。 8、 面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制。 | 1 | 套 |
| 4 | 智能抠像系统 |  | 智能图像处理软件： 1、配合录播主机可以实现微课制作、录制直播与抠像，音视频信号输入输出管理，摄像机控制、录制管理、直播管理、虚拟场景设置、字幕台标设置等功能。 2、软件可对抠像区域大小进行调节，可上下左右缩放； 3、软件可对抠像参数进行设置，如人像色彩，边缘平滑度，边缘色彩等设置，可一键恢复默认，也可一键取消抠像； 4、软件支持虚拟的方式进行图像的上下左右，远近、大小调节，调节过程不改变摄像机镜头变焦及角度等参数； 5、软件支持在3D场景下图像的推远拉近、上下左右移动、左右转动等调节，调节过程不改变摄像机的镜头状态。 6、软件支持对摄像机参数进行设置，包括变焦，左右上下摇移等操作。 7、要求系统功能支持抠像镜头前景调节功能，可通过设定的按键微调人物场景实现拉近拉远或左右摆动。 8、系统具备微课制作功能，支持两路信号接入，其中一路可设计为背景场景，另外一路设计为虚拟抠像场景，其中背景场景可切换为VGA画面、实景或其他定制场景。 9、系统支持设置演讲人模式，即演讲人与VGA画面同屏组合输出，直播传输的画面包含演讲人及VGA场景信息，并支持对演讲人的实时定位跟踪功能。 10、支持3D场景，3D场景可通过控制键盘进行角度，场景的切换，并且可设置不少于三个3D虚拟预制位，进行快速的切换到不同的角度，场景进行录制直播。 11、支持2D静态和2D动态场景，2D静态支持PNG等格式的通用文件，2D动态支持Mp4等格式通用视频文件;并且动态视频自带的声音可作为录制和直播音源进行录制和直播，可设置纯音频文件为背景音乐，用户可自由选择录制和直播的声音（动态视频声音，背景音乐）。 12、支持微课应用，可以将电脑画面作为背景进行合成抠像录制直播，实现微课制作、线上培训等应用。 13、支持一键开启录制，支持自动识别音频输入源并支持一键添加音频输入源设备功能，可通过系统音频调节模块实现对音频输入源声源大小的实时调节和反馈输出； 14、支持一键开启直播推流，可通过两种方式进行推流直播，一种是填写RTMP推流地址，一种是通过填写用户名、密码方式开启推流直播。 15、支持设定直播参数，如如直播主题、流程、演讲人介绍，直播页面背景设定等；并可实时显示直播推流网络状况，如带宽，丢包情况等； 16、支持拍照及上传分享功能，在虚拟发布的过程中一键进行抓拍拍照，一键上传到服务器，用户可以通过手机微信扫描系统生成的二维码将拍照图片下载到手机并可进行微信分享； 17、要求系统功能支持字幕添加功能，多种模板可供选择，支持同时添加多行多条字幕，添加的字体和大小可自由设定， 字体的摆放位置可根据选择不同的模板实现规则排版； 18、支持滚动字幕设置，提供多种滚动字幕模板供用户选择； 19、支持自定义台标，支持台标采用PNG、JPG、Jpeg等格式图图片。 摄像机升降支架： 1、设备尺寸：280*250*270mm（长*宽*高） 2、负载重量≤25kg，（升降控制精度≤1mm，定位设置：电子定位，控制模式：遥控、中控RS-485、线控） 电动抠像布： 1、卷帘宽度单幅：0.5米-4.2米 2、卷帘高度：0.5米-10米 3、电压 220V 4、频率 50HZ 5、工作噪音 35-40DB 6、卷帘管规格 ø40mm/50mm/65mm/85mm/90mm 7、电机直径/扭矩 ø35mm(8N.m/10N.m)、ø45mm(20N.m/50N.m) 8、面料门幅：2米、2.26米、2.3米、2.5米、少量3米（高档全遮光阳光面料） 9、1台电机可以拉15㎡左右的面料 | 1 | 套 |
| 5 | 教育云资源管理平台（学校版） |  | 一、 前台功能 1、 平台首页面支持最新教育动态信息、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比活动、微课展示、名师讲堂、资源中心、考试中心、学校空间等基本信息的推送展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要应用资源。 2、 平台需要具备精品课程列表展示功能、平台具备优课评比功能、平台具备微课展示功能、 平台具备名师讲堂功能、平台具备视频排行榜功能、平台支持具备个人空间功能 3.、 平台根据精品课堂实况自动进行S-T教学行为分析，该分析应结合国内外比较著名的佛兰德斯教学分析方法，并以曲线图等方式呈现出来，最终实现将教学分析图（S-T）和评论供教师后期的反思和学习。 4. 平台支持上传视频自动转码，需支持多种主流视频格式上传并自动转换为MP4格式，便于在校内校外跨平台点播。 二、 后台管理要求 1、 ★为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求资源平台采用linux开源操作系统和数据库架构，流媒体直播点播软件需要自主研发，点播和直播观看视频，不依赖任何插件或播放器可直接在Windows、IOS、Android、linux系统终端设备中进行收看。 2、 ★要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、移动微信直播端背景图、微信直播端logo的自主定义；支持对系统信息、简介信息的重新定义和修改。 3、 要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。 4、 管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能。 5、 系统平台具有视频管理功能、支持直播管理功能、具备视频专辑管理功能、具有录播设备管理功能。 6、支持微信活动管理，能够提供微信签到、微信抽奖、微信投票、点名管理、问卷管理、 7、支持视频点播来源信息统计并可以导出统计报表，详细记录访问用户、客户端IP、播放时间、播放来源等信息。 8、用户不需要再额外安装网络播放器，实现最优的播放效果与图片索引播放功能。 9、多级平台对接：支持校平台与区级平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动； 10. 平台支持在线对视频资源进行编辑，要求采用视频虚拟切割技术，不损害视频源文件，为视频课程添加片头片尾，自由拼接，生成新视频并发布 。 三、 直播管理要求 1、 直播频道新增要求支持公开观看、登陆观看、加密观看、分组观看、IP观看、问答观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置。 2、平台支持所有视频资源和专辑的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登陆观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看、问答观看等7种点播权限模式。 对视频专辑并支持公开发布、登陆观看、暂不公开三种观看权限。 3、 为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布。 4、 支持直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。 5、 要求系统平台支持在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。 6、提供微信视频资源发布及直播发布的功能，如主题活动、足球比赛赛事等的视频直播，支持大规模发布的场景在移动手机端上观看。 7、 支持直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动扩展，满足大规模直播需求。 | 1 | 套 |
| 6 | 互动录播专用机柜 |  | 1、600宽*600深*1.8米高，前门玻璃，后门钢板 2、标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准； 3、承载:静载≥500KG； 4、防护等级: ≥IP20； 5、主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作； 6、厚度：方孔条≥1.2mm,其他≥1.0mm； 7、表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 8、配可调节支撑行走脚轮≥4只； | 1 | 台 |
| 7 | 平台服务器 |  | 服务器，配置不低于以下配置：1颗Intel E5-2603v4 1.7GHz 6c CPU，8G DDR4内存，2块2TB SATA 3.5寸硬盘，支持Raid 1，2个千兆网口，两个冗余电源； | 1 | 台 |
| 8 | 虚拟化软件 |  | 服务器虚拟化平台配置2颗CPU授权和一套管理平台，提供3年软件订阅与保障服务,虚拟化平台软件必须具有软件自主知识产权，具有自主研发能力，支持Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持虚拟机远程挂载光驱功能；支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。支持GPU硬件虚拟化功能，能基于GPU硬件能力虚拟化出多个vGPU，每个虚拟机可以通过绑定vGPU直接访问物理GPU的部分硬件资源，从而实现虚拟机共享GPU能力，提高虚拟机的图形处理能力。提供系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用，提供官方文档功能截图。支持业界主流交换机厂商交换机接入管理，支持告警上报与状态监控，提供官方文档功能截图，保障后续产品的连续性，提供《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 | 1 | 套 |
| 9 | 线材/施工 |  | 电源线、控制线、数据线等 | 1 | 套 |
| 二、智慧班牌系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 21.5寸智慧班牌硬件 |  | 1、电子班牌主体硬件参数要求： 安装方式：支持壁挂，横屏安装 触摸类型：十点电容触摸 屏幕尺寸： 21.5英寸宽屏 面板类型：IPS-ADS ★分辨率：不低于1920*1080 色 数：不低于16.7M 对 比 度：5000W:1（动态） 亮 度：300cd/㎡（典型值） 背 光：LED 可视角度：178°（水平）178°（垂直） 多 媒 体：立体声音响3W X 2 尺 寸：超窄边框设计，宽度不超过500MM，以满足学校墙面较窄的安装需要 2、内置主机及配件参数要求： CPU：不低于RK3288 Cortex-A17频率 1.8GHz; GPU：不低于ARM Mali-T764频率 600MHz; 内存：不低于2G; 内部存储不低于16G RFID：内置13.56Mhz学生卡读卡模块（可按IC卡要求进行型号更换）; 网络：支持802.11BGN无线/有线连接； 接口：USB、RS232、485总线接口，方便扩展外控设备； 时钟控制：RTC时钟根据电子班牌管理后台设置定时开关机； 摄像头及拾音器组件：人脸识别专用高速摄像头，不低于200万像素，数字式麦克风，对人脸识别进行曝光优化。 | 32 | 台 |
| 2 | 智慧校园班牌软件 |  | 1、展示功能要求： 满足公共信息展功能、班级名称展示功能、值日人员展示功能、班级个性展示功能：可展示当前教室的年级、班级标识、班级课表展示、班级考核展示、班级荣誉展示、校园通知展示、班级风采展示、班级通知展示、回家作业展示、欢迎标语展示、考场信息展示、视频播放、实时直播、Excel数据展示等功能。 2、交互功能要求： （1）★人脸识别：电子班牌可对学生进行人脸识别，可实现签到考勤、学生个人中心登录等身份识别及认证功能。要求在学校开放式走廊等逆光环境下准确识别人脸。（提供原厂盖章白皮书或彩页等有效证明材料）；电子班牌具备IC卡读卡签到功能。 （2）学生个人中心：学生可通过人脸识别登录个人中心，个人中心将展示学生基本信息包括姓名、班级等，以及该学生有使用权限的功能列表。 （3）家庭留言：学生可通过语音家庭留言功能给家长发送留言信息，留言信息由语音输入，智能语音系统会将语音信息自动转换成文字信息并实时推到家长手机APP进行提醒。 （4）老师留言：配套的教师APP可对本班学生进行留言，学生姓名以闪烁方式在电子班牌上进行提醒，学生刷脸后查看内容，同时电子班牌发送学生已读回执到发送者老师手机APP上。 （5）浏览课件：电子班牌支持微课视频教学，老师可将制作好的微课视频上传至任课班级的电子班牌上。学生通过浏览课件功能播放相应科目微课视频即可实现自主学习。 （6）★视频通话：学生刷脸或刷卡后，可与家长APP进行实时语音或视频通话。（提供原厂盖章白皮书或彩页等有效证明材料） （7）我的课表：学生登录个人中心后，通过我的课表功能查看个人课表。 （8）成绩查询：学生登录个人中心后，通过成绩查询功能查看最近一次考试成绩以及历史成绩记录。 （9）屏上选课：电子班牌支持走班制度教学管理。在选课期间，学生登录个人中心后，通过屏上选课功能提交个人选课意向。 （10）活动报名：学生登录个人中心后，通过活动报名功能报名参加学校发布的各类活动，活动结束后，学生也可对该活动进行评价。 （11）学生投票：学生登录个人中心后，通过学生投票功能对学校发起的各项投票活动进行表决。 （12）教学评价：学生可在电子班牌上对授课老师教学质量进行打分评价。 （13）德育评价：电子班牌实时显示当天任课老师通过APP对学生的课堂表现等打分情况，学生登录个人中心可查看本人的分数汇总及历史评价明细。 （14）★人脸识别点评：老师可通过此APP对全校某学生进行人脸扫描和识别，系统自动显示学生的年级班级、姓名等基本信息，老师进行表扬或批评，点评结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（提供白皮书或彩页等有效证明材料） （15）开关机管理：主要实现按后台日历设置自动定时开关机，无需人工操作。 （16）学生通知：老师可通过此APP向电子班牌上发布呼叫学生信息，学生刷脸后系统自动将阅读回执实时推送给此APP。 （17）视频直播：支持教师手机APP将摄像头画面在此设备上进行视频直播显示，用于校园活动场景的视频直播。 （18）欢迎词：可显示教师APP或电子班牌管理后台发布的学校欢迎词 | 1 | 套 |
| 3 | 二代证传达室访客管理系统 |  | 1、硬件参数要求： CPU：不低于4核 主频 1.4-1.8GHz 内存：不低于运行1GB 闪存8GB 可扩展容量32GB 显示屏：不小于8寸电容触摸 系统：Android 网络：RJ45网络、WIFI 二代证：支持二代身份证读取 摄像头：内置200万或以上摄像头，支持一维、二维条码扫描 打印机：80mm打印，自动切纸 扬声器：不小于0.5W 2、软件功能要求： （1）访客身份证识别、证件拍照、热敏纸访客单打印功能。后期增加人证比对功能。 （2）显示由班主任通过APP发起的学生中途离校申请，学生通过在传达室智能显示终端上刷学生卡或人脸识别出校，学生出校信息将同步推送至班主任及家长手机APP上。（提供白皮书或彩页等有效证明材料） （3）显示由校长或老师提交的来校访客预约信息，传达室智能显示终端将实时同步展示访客列表，访客到校后，可通过刷身份证登记并确认访客身份，访客入校后到访信息将推送至校长或老师手机APP上。 | 1 | 套 |
| 4 | 微型主机 |  | 采用微型播控主机连接校园公共区域（如大厅、楼道）内的液晶电视机实现大数据播放控制，主机支持无线/有线数据传输接入校园网络。 1、硬件参数： （1）微型主机硬件参数：外观尺寸：厚度不大于2.5CM，可贴于电视机后隐蔽安装，处理器：不低于RK3288，内存：不小于2G，内置存储：不小于16G，接口：HDMI接口一个、OTG USB接口一个、接红外或继电器开关机模块接口一个、蓝牙4.0、SD闪存插槽，视频输出： 1080P/最高可达4K输出，网络连接：802.11BGN无线连接或有线连接，操作系统：基于linux或Android的定制化嵌入式系统。 （2）支持定时开关机，在主机开关机的同时可接通/切断液晶电视机电源，无需人工管理维护。 2、软件功能： （1）校园通知：可展示例如放假通知，学校新闻、调休信息、寻物启事等校内通知信息。 （2）教务执勤：可展示本周教务执勤安排，包括时间、岗位及人员信息。 （3）班级考核评比结果公示：可展示全校所有年级、班级的每周考核评比汇总大数据结果。 （4）宣传图册：可滚动展示学校宣传图片。 （5）宣传视频：可滚动播放学校宣传视频。 （6）校园公示：可滚动展示校园公示信息。 （7）视频直播：支持教师手机APP将摄像头画面在此设备上进行视频直播显示，用于校园活动场景的视频直播。 （8）欢迎词：可显示教师APP或电子班牌管理后台发布的学校欢迎词。 | 1 | 台 |
| 5 | 一卡通数据接口 |  | 与一卡通系统对接 | 1 | 项 |
| 三、校园一卡通系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一卡通管理电脑 |  | Intel I5 6500及以上 /4G/1T/DVDRW/正版WIN7系统/19WLCD，3年原厂上门服务（3年所有部件及人工费用全免）立体声音箱。 1台用于中心管理，1台用于消费子系统。 | 2 | 台 |
| 2 | 一卡通软件 |  | 系统平台软件： 提供与金融相关的业务处理和数据处理服务，负责数据的存储、备份以及各种业务的实现。提供涉及一卡通系统所需的身份认证信息、账务管理、客户业务统一清算服务；承担一卡通系统中各种前后台业务的集中处理和控制；提供与学生消费信息的查询数据源服务、网络服务、黑白名单同步，为第三方子系统的数据及其协议提供接口服务;所有的数据操作和业务逻辑都是由后台系统的相应的处理程序处理。 综合管理软件： 提供各种安全审计，数据库维护、密钥管理、站点管理、系统权限管理、系统监视功能，及时向区内的各个应用子系统同步黑、白名单；为持卡人业务及各子系统提供数据服务；为第三方子系统的数据及其协议提供接口服务。 综合业务软件： 是一卡通系统的主要业务操作平台，包括卡务管理、现金充值、补助发放、资金结算、报表管理等模块，能实现校园卡的制作、发放、挂失/解挂、注销、黑白名单下发等功能。可完成新增用户、制卡、补卡和销卡等日常工作，完成对校园一卡通用户信息及校园卡数据的日常维护，支持白名单和黑名单等。 集团商务软件： 1.具有消费扣款、领取补助、现金充值、报表统计、餐次设定、品种管理、密码限额（大额消费启用个人密码）等功能； 2.可实现日、月、年、某一时段的报表处理，可查询各食堂当餐、当天的收入情况，消费者当天、每月、每年以及一段时间内的消费情况； 3.具有可靠的读写卡功能，自动识别“伪卡”功能，持伪卡、假卡、挂失卡消费，窗口机能自动报警，并禁止消费； 4.一卡通的开户、撤户、消费、存取款、挂失、解挂、换卡等操作，全网立即生效； 5.读卡反应时间小于1秒； 6.可以限制消费地点，如教工窗口不允许学生使用； 7.支持联机和脱机消费； 8.支持金额、定额、品种等消费方式； 9.可按身份类型，设置不同的消费限额，保护消费者利益； 10.具有自动打折功能，打折系数可按身份和累计消费额实现； 11.具有POS机状态监控功能，能实时显示POS在线、离线、故障状态； 12.管理系统可以设定餐次，每餐的开始时间和结束时间可自定义，参数传送到POS机上就立即生效。 13.一卡通环境下，可以安装多套消费管理系统，系统数量不受限制，系统之间互相独立，一个系统出现问题时不影响其他系统。 14.在任何一处消费网点都能做到卡片立即结算，反应时间小于一秒。 15.学校发放补助，银行转账，不需要到专用设备上领取，实时生效。 16.采用自动脱机汇报制度，脱机POS机用最新的黑名单进行控制。 17.采用脱机限额、密码消费限额机制来保护持卡人的利益。 18.具有自动对账机制，相互之间的流水同步都采用不同的流水号进行自动对账。 | 1 | 套 |
| 3 | 一卡通硬件 |  | 商务网关1台： 1.★采用32位高速CPU； 2.采用工控设计，坚固安全； 3.支持最多驱动64台消费机； 4.管理POS机黑、白名单，回收消费流水，管理POS通讯，轮巡POS状态，校验卡片合法性 5.采用以太网通讯技术，保证通讯的可靠性； 6.内置硬件看门狗，杜绝死机； 7.通信端口具有抗雷击及浪涌保护功能； 8.支持本地Web配置。 9.流水缓存笔数：大于20万笔 出纳机1台、消费机15台： 1.采用ARM芯片，效率更高，数据更加安全可靠 2.支持RFSIM手机卡、RFUIM手机卡、SIMPASS卡、Mifare卡、EM卡、CPU卡； 3.★支持RS485和以太网通讯模式； 4.设置开机卡后可当出纳机使用，具备充值、扣款、挂失、解挂等功能 5.既可以联网工作，也可以脱机使用；脱机时可储存流水10000条以上。 6.有现金输入、定额、品种输入三种操作模式； 7.支持有卡输入和无卡输入两种键盘输入模式，方便用户操作； 8.提供可供用户自由选配的密码键盘接口和充电电池、充电板，方便维护用户的账户安全，保证在断电的情况下，收款机仍可继续使用； 9.采用新型FLASH存储芯片，确保流水帐和机号不丢失； 10.采用先进的可在线编程模式，提高系统升级效率； 11.有观察收款机当天营业额的功能；售饭机退款功能 12.提供SAM卡接口，可方便升级到符合银行要求的终端； 13.通讯方式：TCP/IP RS485 最大通讯距离：1200米；通讯出错率：≤0.05%。 14.电路节点容量：≤128台。 15.读卡误码率： ≤0.01%。 16.可设定六位密码。 17.一次断点数据可靠保护时间：10年。 18.★过银行卡检测中心PBOC3.0检测。 通用读卡器2台： 1.读写卡：可读写符合ISO14443A标准的射频卡，如：S50、S70，CPU卡。 2.数据收发：可通过USB接口接收上位计算机下发的数据，也可将数据上传至上位计算机。支持加密传输，防止数据载获。 3.二次开发：提供用户二次开发SDK包。 4.采用USB1.0以上接口规范总线供电整机电流小于120mA。 5.射频中心频率：13.56MHZ。 6.通讯速率：12Mbps 7.读写卡性能：读卡距离 0-50mm，感应区面积 120×100mm，读卡时间 <1.0s，卡片与感应区面最大张角 70° 8.采用高集成读卡芯片 1500张智能卡（需与智慧班牌、图书借阅卡共用）： 1.芯片类型： Mifare 1 IC S50 2.存储容量： 8Kbit，16个分区，每分区两组密码 3.工作频率： 13.56 MHz 4.通讯速率： 106K 5.读写距离： 2.5~10cm 6.读写时间： 1~2ms 7.擦写寿命： >100,000次 8.数据保存： >10年 9.外形尺寸： ISO标准卡 85.6 x 54 x 0.82mm 10.执行标准： ISO14443A | 1 | 套 |
| 4 | 加密狗 |  | 数据加密 | 1 | 只 |
| 5 | 服务器 |  | 服务器，配置不低于以下配置：配置两颗E5-2620 v4 2.1GHz 8c CPU，16G DDR4内存，2块1TB SATA 3.5寸硬盘，支持Raid 1，2个千兆网口，两个冗余电源 | 1 | 台 |
| 6 | 虚拟化软件 |  | 服务器虚拟化平台配置2颗CPU授权和一套管理平台，提供3年软件订阅与保障服务,虚拟化平台软件必须具有软件自主知识产权，具有自主研发能力，支持Intel VT和AMD-V的硬件虚拟化技术，支持虚拟机远程挂载光驱功能；支持虚拟机在运行情况下，管理员将本地PC、本地服务器或者本地虚拟机的光驱设备或者镜像文件挂载到虚拟机中，进行虚拟机操作系统或者软件的安装、修复。支持GPU硬件虚拟化功能，能基于GPU硬件能力虚拟化出多个vGPU，每个虚拟机可以通过绑定vGPU直接访问物理GPU的部分硬件资源，从而实现虚拟机共享GPU能力，提高虚拟机的图形处理能力。提供系统运行记录仪功能，能够在虚拟化系统死机时，记录系统死机时的故障信息如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常情况，供故障定位使用，提供官方文档功能截图。支持业界主流交换机厂商交换机接入管理，支持告警上报与状态监控，提供官方文档功能截图，保障后续产品的连续性，提供《计算机软件著作权登记证书》复印件证明。 | 1 | 套 |
| 7 | 图书馆管理软件 |  | ▲.图书馆管理系统须与南京市中小学图书馆云平台实现无缝对接（提供视频录制材料输入账号密码显示学校图书管信息） 多文献管理：支持图书、期刊、过刊、音像的编目入库和借阅流通。 图书管理：支持图书的剔旧、注销、破损、盘库功能。 读者管理：支持读者导入、停借、注销、挂失、通过excel读者名单能批量调整读者所在班级。 借书证管理：支持借书证重复使用功能。 打印功能：支持借书证、书标、条码、刊脊打印。 学期管理：支持读者按学期管理，学期可增加和删除。 学校类型管理：支持幼儿园、小学、初中、高中、大专院校学校类型设置。 照片采集：支持摄像头采集人像。 班级借阅：支持系统自动生成班级借阅卡，通过选择班级可以按班级借阅图书，班级借阅图书支持手工归还和自动归还；班级借阅时，系统能够自动推荐所要借阅的图书。 流通管理：支持借阅规则设置、节假日规则设置、统一归还功能。 馆员馆舍管理：支持图书馆馆员、馆舍、图书馆设备信息的管理。 标准账册及报表：根据国家及省教育厅的检查要求，系统提供总括登记账、注销明细账、个别登记明细账功能。 期刊管理：支持期刊征订、登到、装订、期刊题录、拆刊、期刊续订、期刊批量导入功能；期刊登到支持贴条码和自动生成条码两种模式。 联机编目：系统自带200万册的共享编目库，同时与国图（中国国家图书馆）联机编目中心完全对接。 断网续用：具有断网续用功能，当网络或中心服务器出现故障，图书馆管理软件可以继续使用借阅功能，当网络或中心服务器恢复正常后，系统数据能自动同步到中心服务器。 ▲Rfid电子标签绑定：支持图书条码绑定Rfid电子标签功能。（提供视频录制材料输入账号密码显示信息） | 1 | 套 |
| 8 | 图书馆专题网站 |  | 集群网站：具有统一的数据结构、统一的技术形式、统一的主站点页面而运行主体不同的一组网站的集合。学校拥有一套独立的图书馆专题网站系统，多套不同色调不同风格网站模板供用户选择 我的图书馆：读者通过借书证号码或一卡通卡号登录“我的图书馆”，通过我的图书馆可以实现图书查询、借阅历史、网上预约、网上续借、图书评论、网上选书等操作 好书推荐：好书推荐，是读者选书的重要渠道之一。读者登录平台后，系统根据读者身份和平时阅读情况，自动为读者推荐书目。系统根据推荐内容和依据，好书推荐分为必读书推荐、热门书推荐、猜你喜欢。 排行榜：是畅借图书统计、分析、展现的窗口，同时也是读者选书的重要渠道之一；是展现阅读达人的窗口，通过排行榜的形式激励读者多阅读，以此方式让读者在阅读上获得个人阅读荣耀感。读者登录平台后，可实时查询统计图书和读者排行榜。 ▲与学校现有图书管理平台实现无缝对接 | 1 | 套 |
| 9 | 图书借阅设备 |  | 标签转换装置（不含PC机）： 1、标准： 支持ISO15693和ISO18000-3标准； 2、工作频率： 13.56Mhz； 3、最大输出功率为1.5W； 4、抗干扰：抗金属设计，阅读器放在金属桌面使用性能不受影响； 5、★. 需和自助借还书机为同一品牌。 Rfid自助借还机： 1、IC卡识别（Rfid），协议：支持ISO1443 TYPE A标准/Mifare标准卡片，阅读距离： 0～5cm 2、指纹识别,传感器类型:光学,图片采集范围：15.24*2.032mm，图像尺寸（px）:300*400,分辨率（dpi）：500dpi/256 grayscale(8-bit) 3、一维条形码识别，可视红光，CCD Sensor，分辨率：2500，处理器：ARM32-bit，解码速度：最高可达300次/秒 4、解析度：≥4mil/0.1mm 5、图书电子标签识别（Rfid）；协议：支持ISO15693和ISO18000-3标准；抗干扰：抗金属设计，可内嵌于金属设备使用；读取速度：高达50张/秒； 6、工控机不低于Cpu: 英特尔 J1900，内存：DDR3 4GB，硬盘：SSD 64G，I/O输出：2×USB2.0，无线模块、有线网卡，内置喇叭：8Ω 2W×1 7、触摸屏尺寸：15.6，显示比例：16：9，物理分辨率：1366*768 8、背光：wled，可视角度：h90° v60°，屏幕类型：电容屏 9、规格：450mm×1400mm×560mm 10.自助借还终端设备上必须具备IC卡、指纹、一维条形码等识别设备（提供技术白皮书加盖厂家公章） 移动还书箱： 1、尺寸：800mm*700mm*600mm 2、根据图书重量，具有升降功能； 3、图书容量：约150册 Rfid安全门： 1、工作频率为13.56Mhz； 2、支持ISO15693标准； 3、通道宽度为90CM； 4、集成红外计数功能； 5、支持多种防盗模式：AFI、EAS和EAS+AFI； 6、集成三维全向感应技术； 7、支持噪声检测，可检测周围环境是否有干扰信号； 8、安全门能够通过以太网实现通信； 9、安全门内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作。 10、安全门报警时，能够实时联动摄像头实现抓拍。 有线激光条码扫描枪： 1、协议标准：ISO18000-6C标准、EPC CLASS1 GEN2; 2、标签芯片：Alien H3芯片，具有良好兼容性； 3、标签内存：TID:64Bit;EPC:96Bit;User:512Bit; 4、工作频率：860～960MHz; 5、标签规格： 7.00×124.00mm 6、芯片使用寿命：读写 10 万次，有效期10年。 读卡器： 1、发射频率：13.56MHz；访问卡速率：106Kbit/s 2、接口功能：RS232串行接口方式；波特段：9600bit/s 3、工作电源：DC 5V±5%；读写距离：最远100mm 4、最大功耗：750mW | 2 | 套 |
| 10 | Rfid自助服务平台 |  | 1、能够与现有图书馆管理系统实现无缝对接； 2、支持通过指纹借书、查询、续借； 3、支持一维条码借书证借书、查询、续借； 4、支持校园一卡通借书、查询、续借； 5、支持图书一维条码借书、还书； 6、支持Rfid电子标签借书、还书； 7、具有语音提示功能，便于操作提醒； 8、▲RFID自助服务平台与学校现有图书管理系统实现无缝对接，RFID自助服务平台上操作的所有信息，在学校现有图书管理系统中能够实时查询统计到； 9、▲RFID自助服务平台上，能够实现自助采集指纹；指纹采集成功后，能够立即使用指纹借书； 10、图书检索时，RFID自助服务平台能够提供自有的软键盘，不得使用操作系统软键盘； 11、支持通过SIP2标准协议实现与图书馆管理系统进行数据交互； 12、系统能够设定自助借还机和触摸一体机自动关机时间； 13、能够根据学校现有图书馆系统设定的借阅规则进行图书借阅，统一控制图书借阅册数； 14、能够实时查询图书馆所有图书的藏书信息； 15、能够通过学校现有图书馆管理软件，远程开启/关闭自助借还机和触摸一体机； 16、能够通过学校现有图书馆管理软件，远程监控自助借还机和触摸一体机的状态（开启、关闭）。 | 2 | 套 |
| 11 | 触摸屏查询机 |  | 1、红外触摸屏。分辨率:1920*1080，单点触摸寿命大于5000万次以上 2、光学透光率:大于90% 3、尺寸：19寸 4、主机标配：超薄工控主板，主频双核1.8/2G内存/500G硬盘/网卡/声卡 超薄电源 5、★与学校现有图书馆管理平台实现无缝对接； 6、实现读者借阅自动排行； 7、实现图书超期自动提醒； 8、实现图书馆总馆藏量、读者人数、当年新增图书的统计； 9、实时统计Rfid自助借还终端所借还的借还量占图书馆总借还量的比例； 10、实时统计Rfid自助借还终端借和还的图书册数； 11、自动显示在图书馆管理系统中所推荐的图书信息； | 4 | 台 |
| 12 | 耗材 |  | RFID电子标签5000根： 工作频率：13.56MHz； 适用标准：支持ISO15693和ISO18000-3标准 芯片类型：NXP I CODE SLIX 存储容量：1KB； 尺寸：50x50mm 条形码5000个： 条码采用专业条码打印机打印，含人工含耗材，条码文字和编号可以根据客户具体要求来打印,打印纸和打印碳带全部用的是进口耗材，以便条码耐用。 书标膜30卷： 一卷两千个小书标膜；保护书标，使书标耐磨，粘性更好！ 1.采用进口材质生产透明度高。 2.圆角设计，中间有空隙方便揭取。 书标纸20包： A4大小空白书标纸，每张书标纸有45个小书标。（5*9） 每包是100张。 | 1 | 套 |

二、演示要求：

## 系统演示要求：投标人自带演示设备，必须以真实系统进行演示（不接收截屏演示、PPT演示,不得使用同一种产品演示），演示时间不超过5分钟。不演示或演示不符合要求的，演示部分得分为零。

| 序号 | 演示模块 | 演示点及演示要求 | 演示得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧班牌 | 电子班牌样品及信息发布系统功能演示： 投标单位自行准备电子班牌样品及搭建网络环境进行现场演示，演示时间不超过5分钟；评委对投标单位提供实时交互系统的先进性、实用性、功能性进行评分。 1、电子班牌样品：评委根据产品外观、屏显色彩等进行评分，最优得2分，其他酌情评分。 2、电子班牌信息发布系统功能演示 （1）现场演示电子班牌人脸识别系统，要求现场人脸录入并进行电子班牌识别，同时可识别多人，识别速度不超过1秒，并需要逆光环境下准确识别；并实时推送消息到家长手机APP提醒功能展示，最优得2分，其他酌情评分。 （2）现场演示电子班牌实时显示系统，要求满足使用教师手机APP进行语音录入作业及通知实时发布到电子班牌和家长APP的功能展示，最优得2分，其他酌情评分。 （3）现场演示教师APP系统，要求满足扫描学生人脸进行识别，并对其进行德育点评的功能，最优得2分，其他酌情评分。 （4）现场演示传达室访客终端及学生出入校管理系统的功能展示，信息实时推送到教师APP和家长APP，最优得2分，其他酌情评分。 | 10 |
| 2 | 高清录播教室 | 要求提供远程在线互动方式来进行老师、学生的跟踪策略演示，同时进行集成虚拟抠像的摄像机布局演示（演示时间不超过5分钟），最优得5分，其他酌情评分。 | 5 |

三、商务要求：

所有商务要求都是必须满足项，如有负偏离将作为无效报价。下表中所有商务条款均需在“商务条款偏离表”逐条响应。文中“采购人”均特指浦口区教育局；“使用单位”均特指本次装备涉及中小学或有关教育机构。

| 序号 | 商务条款 名称 | 商务条款的具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标要求 | 1）本次招标不接受联合体投标；中标方不得将本项目转包或分包，一经发现，采购人有权单方面立即解除合同，由此所造成的损失均由中标方承担； 2）投标文件必须对本招标书中的需求清单内容逐项对应报价； 3）投标文件的“技术规格偏离表”中的响应参数应该是所投设备实际参数，不得完全照抄招标需求的技术参数；“技术规格偏离表” 应逐条响应，不得有缺项漏项； 4）投标文件应提供详细的售后服务承诺书，包括质保期、质量问题处理方法等； 5）投标文件应提供项目实施计划日程表； 6）投标方除准备投标书外，应做好现场回答评委提问的准备。 |
| 2 | 质保期要求 | 本项目集成免费上门质保3年，主要设备原厂免费上门质保3年，质保期内学校故障报修，中标商24小时内无法及时修复的须提供备机。文件中对质保期有特殊要求的，按照特殊要求承诺。自验收报告签字确认日起，开始进入质保期。 |
| 3 | 工期要求 | 本项目必须于2018年8月25日前竣工。中标方须按甲方要求的时间竣工、办理相关过程手续，所有挂墙、挂顶设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故、未按甲方要求、手续不全、违反规范、拖延工期等原因造成的损失由中标方承担赔偿责任。 |
| 4 | 交货地点 要求 | 中标方负责将货物运到采购人指定地点，并负责办理运输、装卸、协助调试等，费用由中标方承担。 |
| 5 | 售后服务 要求 | 1）质保期内，中标方接到保修请求，应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备； 2）质保期内，如遇产品技术升级，中标方应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标方应对使用单位进行免费升级服务； 3）质保期内，中标方每学期结束前为使用单位免费进行一次全系统整体健康诊查和维护； 4）质保期外，中标方应提供不低于十年零配件的供给和技术支持。 |
| 6 | 付款条件 要求 | 1）投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中已含税。 2）本项目施工、安装、调试完毕，使用方接收并全系统正常运行1周后，验收合格并在“南京市教育装备项目管理平台”完成相关流程手续后，即可办理付款手续，付款比例：验收合格、培训结束，完善并提交相应材料后，进入付款流程。首付结算价格95%，余款在质保一年后，无质量异议的情况下一次性付清。 |
| 7 | 培训要求 | 负责使用培训。提供使用操作简要手册。中标方对使用单位采购设备的使用和维护提供培训，提供培训讲义，培训的内容包括设备和软件的安装、使用以及软硬件基本维护知识。培训使用单位管理人员不少于2人、人均培训不少于6课时。 |
| 8 | 施工要求 | 1）为了避免实施中随意变更，中标方应严格执行南京市教育装备项目履约企业工程实施申请制度，即签订合同之前中标方和采购人必须充分沟通并形成实施方案，方案中主要包含分配方案、各级联系人和组织进度计划等书面材料，且采购人有权要求中标方提供优化、完善的设计和施工方案作为合同签订的必备要件； 2）所有装备项目，自签订合同起，其合同履约管理过程数据必须通过网络管理平台上传。主要包括投标文件、工程实施报告、设备材料清单等材料。中标方务必保证材料中无虚假信息； 3）为了杜绝物料数量与质量虚报的发生，采购人或使用单位项目管理人要对材料外观质量，材料的规格型号是否与投标文件一致。 4）投标文件必须提供安全文明施工目标和保障措施，开工前中标方必须和采购人签署施工安全责任书。中标方承诺在施工中因安全事故所造成的损失均由中标方承担。本项目涉及的所有现场管理与施工人员的意外伤害保险由中标方负责。 |
| 9 | 验收要求 | 1）项目实施完成，中标方应提供相应文档资料，包括调研资料，履约过程中全套资料，固定资产表，满意度调查表等，以及竣工文档作为验收的必要条件； 2）验收的相关数据及中标产品信息，中标方应及时填入网络管理平台； 3）验收合格后，中标数据将在网络管理平台生成的设备二维识别码，中标方负责打印二维码不干胶标贴并将其贴在产品的指定位置；完成设备识别码粘贴是验收的重要环节，未完成验收不予通过； 4）所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标方承担； 5）中标方在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任； |
| 10 | 其他要求 | 1）签订合同时，中标方需提供所投主要产品品牌制造商三年原厂免费上门质保函（文件中有特殊要求的，按照特殊要求提供），无法提供的将取消中标资格，并承担相应的违约责任； 2）中标方提供的货物未达到招标文件规定要求或工期延误，对采购人造成损失的，由中标方承担一切责任，并依据合同等条款赔偿所造成的损失； 3）为确保变更时候的公平公正性，投标商必须逐一报出各种产品报价，不得以免费或赠送的方式报价，如果出现该投标商作为废标处理。 4）中标方必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台【http://nj.cneefix.com】”的信息化过程管理，在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 5）中标方承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。 |

备注:采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证与原有设备的兼容，以及项目整体性能的实现

第五章  合同主要条款及格式

南京市教育装备政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

使用单位 ：

供货单位 ：

签订日期 ：

南 京 市 财 政 局  监制

南京市教育装备政府采购项目合同

宁教采  JYZB-        号

| 采购人（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

经南京市教育装备与勤工俭学办公室招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就                      项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同总价款： 本合同的总金额（大写）               元人民币（小写       ），分项价款详见“投标报价表”（附后）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用，以及支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件  下列关于南京市教育装备 JYZB-       号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；         （2）供货一览表；

（3）交货一览表；                             （4）技术规格响应表；

（5）投标承诺；                               （6）服务承诺；

（7）中标通知书；                              （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在      年    月     日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务／售后服务：本合同货物的免费质保年限为：          年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市教育装备与勤工俭学办公室组织的政府采购活动的处理。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市教育装备与勤工俭学办公室的政府采购活动。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
  2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
  3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他:

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章，并在南京市教育装备与勤工俭学办公室鉴证盖章生效。如有变动，必须经三方协商一致后，方可更改。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，市装备办壹份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：              鉴证方（盖章）：

代表签字：                 代表签字：                  代表签字：

年  月  日                 年  月  日                       年  月  日

- 第六章 投标文件格式及附件

南京市教育系统部门集中采购

投 标 文  件

项 目 编号：___________________

项 目 名称：___________________

投标单位名称：___（加盖公章）___

授权代表签名：___________________

授权代表电话：___________________

日      期 ： ___________________

评分索引表

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- (包含但不限于以下材料)

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开 标 一 览 表

- 资格性审查响应对照表及相关资料

- 技术符合性审查响应对照表及相关资料

- 分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 项目实施或集成方案

- 服务与承诺

- 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京市教育装备与勤工俭学办公室

根据贵方               号投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标供应商           （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份，副本  份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：              ，项目名称：                      的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，中小型和微型企业产品             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，我们不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者市装备办恶意串通、决不向采购人、市装备办工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市教育装备与勤工俭学办公室：

本授权书声明：注册于                             （投标供应商住址）的                 （投标供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：              投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号：___________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 供应商是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1、《开标一览表》一份，要求单独封装并标明“开标一览表”字样(如未单独封装或未加盖单位公章的,将作为无效投标处理)，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件； |  |  |
| 2 | 投标人参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）； |  |  |
| 3 | 投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料（复印件，加盖公章）； |  |  |
| 4 | 投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料（复印件，加盖公章）； |  |  |
| 5 | 投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）； |  |  |
| 6 | 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供） |  |  |
| 8 | 本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件；（若有要求的话） |  |  |
| 9 | 供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图） |  |  |
| 10 | 其它文件所需资格性文件（若有） |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录五、技术符合性证明文件

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 技术作证性资料在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1.技术复合型审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2.若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。

3.如果行数不够，请自行增加。

目录六、分项报价表格式

分项报价表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 |  | 单价（元） | 总价（元） |  | 是否属于小、微型企业的服务项目 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的服务项目”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的服务报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业服务是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业提供的服务。

## 目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标供应商名称：                                                       （盖章）

## 目录八、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录九、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

目录十、服务与承诺

服务与承诺

目录十一、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市教育装备与勤工俭学办公室：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市教育装备与勤工俭学办公室：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四：勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 备注 |  |  |  |  |  |